《电动螺旋压力》团体标准编制说明（第二次征求意见稿）

### 一、工作简况

1、任务来源

随着锻件厂家对锻件一致性及合格率，生产效率要求越来越高，与之对应的对锻造设备电动螺旋压力机的精度、力能控制及行程次数等要求越来越高，现有的行业标准已不能满足要求，且随着电动螺旋压力机的应用越来越广泛，各企业衡量其技术条件的标准不统一，影响了其交易，因此急需制定一项电动螺旋压力机团体标准。2022 年9 月，武汉新威奇科技有限公司向中国锻压协会团体标准化工作委员会（以下简称团标委）秘书处发出团体标准立项建议书，2022年11月获得中国锻压协会团标委批准，标准项目计划号为：TBJH/CCMI 005-2022，并由武汉新威奇科技有限公司牵头，编制《电动螺旋压力机》团体标准。

- 2、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

由武汉新威奇科技有限公司、青岛宏达锻压机械有限公司、安阳锻压数控设备有限公司、中锻智能装备设计院(青岛)有限公司、湖北凌顶科技有限公司、山东圣德智能装备有限公司、山东温岭精锻科技有限公司、华中科技大学、湖北三环锻造有限公司、山东亨格尔智能科技有限公司、山东海纳精密工业有限公司共同承担了《电动螺旋压力机》团体标准的编制。

工作组成员主要有：冯仪，余俊，熊幼斌，邓磊.......

3、主要工作过程

1）2022.9-2022.10

提出立项申请，并提交《电动螺旋压力机》项目建议书，交中国锻压协会组织专家评估和审批。

2）2022.10

经过专家立项函审，《电动螺旋压力机》标准于2022年10月20日正式立项。

3)起草阶段

2022 年11 月，由武汉新威奇科技有限公司牵头组成了标准起草小组, 提出了标准编制计划和任务分工，并开始标准编制工作。在《电动螺旋压力机》标准制定过程中，起草小组成员各负其责，认真查阅有关资料、收集相关数据信息，结合电动螺旋压力机制造、使用过程经验，以及结合电动螺旋压力机的行业标准等，进行本团体标准的编制工作。经过标准起草小组讨论、修改，于2023年10月完成了团体标准初稿，

4)征求意见阶段

2023年12月14日-2024年1月16日

武汉新威奇科技有限公司向中国锻压协会提交《电动螺旋压力机》（征求意见稿）及标准编制说明征求意见稿。标准于2023年12月14日-2024年1月16日于中国锻压协会官网、公众号、全国团体标准信息平台上公开征求意见，征求意见阶段收到22条意见并完善，形成讨论稿。

2024年3月6日-3月7日

根据征求意见阶段收到的意见，牵头单位再次完善标准文稿，中锻协于2024年3月6日-7日在京召开标准内容研讨会，会上参与单位提出意见和建议提出一间27条，根据会议上提出的意见和建议，牵头单位整理完成。并再次征求意见。

### 二、与现行的法律、法规及国家标准、国家军用标准、行业标准的关系

本标准与现行国家的法律法规、有关联的强制性国家（或行业）标准推荐性国家（或行业）标准协调一致，无冲突和矛盾。

在国内，电动螺旋压力机相关的标准，工业和信息化部发布了两个标准：JB/T 11194.1-2011电动螺旋压力机 第1部分：型式与基本参数、JB/T 11194.2-2011电动螺旋压力机 第2部分：技术条件。本标准在两个行业标准的基础上，提出更高的要求，增加了一些新的技术要求，包含但并不限于行业标准，处于国内领先水平。

### 三、标准编制内容

本标准按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。本标准适用于电动螺旋压力机，并充分考虑了当前的生产和今后的发展。

本标准规定的主要内容：规定了电动螺旋压力机的术语和定义、分类、结构、基本参数，技术要求，试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存，附录等。

本标准与JB/T 11194.1和JB/T 11194.2相比，主要变化如下：

——修改了规范性引用文件（见2），增加了新的引用标准：GB28242、GB/T700、GB/T1176、GB/T1591、GB/T6576、GB/T7233.1、GB/T9439、GB/T9444、GB/T11345、GB/T16895、GB/T17107、GB/T26952、GB/T26953、GB/T33084、JB/T5000.7；

——增加了术语和定义（见3）；

——修改了结构、基本参数（见4），增加运动部分能量，增加了主螺杆直径数据，增加了100000kN、125000kN、160000kN的基本参数；

——技术要求中修改了一般要求（见5.1），修改了5.1.3有效能量占运动部分能量的百分比70%，增加了5.1.4运动部分能量控制精度≤±2%、5.1.6自动化生产线联线要求和具备数字化接口；

——技术要求中增加了材料（见5.2），对电动螺旋压力机的关键件的材料做了要求；

——技术要求中修改了安全与防护（见5.4），增加符合GB 28242的规定；

——技术要求中修改了铸件、锻件、焊接件质量（见5.7）。表3修改删除“在600mm以上”中的“以”字，修改依据见JB/T2547.1第2页表1；增加了铸件和焊接件的无损检测（见5.7.7和5.7.8）；

——技术要求中修改了装配质量（见5.9），增加了直驱电机定、转子的间隙要求（见5.9.4）；

——技术要求中修改了主电机、主驱动器（见5.10），增加了5.10.1，修改了5.10.4；

——技术要求中修改了电气系统（见5.14），低压电器的3C 认证（见5.14.1）；

——技术要求中增加了连续打击（见5.16）；

——技术要求中修改了外观质量（见5.17），增加了连续打击试验后，各处不应有渗漏现象（见5.17.10）；

——技术要求中增加了行程次数（见5.18）；

——技术要求中增加了精度（见5.19）；

——检验及试验方法中增加了关键原材料的入厂复查检验（见6.2）；

——检验及试验方法中增加了基本参数检验（见6.4）；

——检验及试验方法中修改了连续打击试验（见6.6），连续打击试验行程不少于全行程的3/5，连续打击时间不少于4h（见6.6.1）；

——检验及试验方法中修改了力、能试验（见6.7），修改力的试验方法，采用吨位仪测试打击力（见6.7.1）；

——增加了6.7.3运动部分能量控制精度试验

——检验及试验方法中修改了精度检验（见6.10）

——检验及试验方法中增加了行程次数测试试验（见6.12）；

——修改了检验规则（见7），以列表的形式规定了型式试验和出厂检验的检验项目。

——附录A中表A.1有效能量试验试件尺寸—镦锻后高度h1改小了（按70%能量）；

——增加附录B行程次数测试试验；

四、主要试验或验证分析报告的说明

本标准在两个行业标准的基础上修改了很多内容，在这些修改中，需要说明或验证的有：基本参数；运动部分能量控制精度、设备做功能力指数Cmk；有效能量试验；行程次数测试试验。

1、基本参数

为了适应用户需要，增加了10000-16000吨电动螺旋压力机的基本参数。通过计算得出运动部分能量的数值：

运动部分能量

式中：—公称力（kN）；

—能量系数，一般取值0.3～0.4；小吨位取大值、大吨位取小值。

取=0.32，计算可得=3200kJ、4472kJ、6476kJ。

同时也参考了德国舒勒和国内同行的参数，10000-16000吨电动螺旋压力机参数见下表。

10000-16000吨电动螺旋压力机参数

| 公称力 kN | 长期许用载荷 kN | 运动部分能量 kJ | 滑块行程 mm | 滑块行程次数 min-1 | 最小封闭高度 mm | 工作台面尺寸 （前后 × 左右） mm | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100000 | 160000 | 3150 | / | 8 | 2000 | 3000×2400 | 德国舒勒 |
| 125000 | 200000 | 4000 | / | 8 | 2000 | 3000×2400 |  |
| 145000 | 230000 | 5000 | / | 7 | 2000 | 3000×2600 |  |
| 180000 | 280000 | 7000 | / | 4 | 2200 | 3700×3100 |  |
| 100000 | 160000 | 3150 | 1000 | 8 | 2300 | 3600×2400 | 凌顶科技 |
| 100000 | 160000 | 4000 | 1000 | 6 | 2050 | 2800×2400 | 青岛宏达 |
| 125000 | 200000 | 5000 | 1100 | 5 | 2200 | 2900×2500 | 青岛宏达 |
| 160000 | 250000 | 7400 | 1200 | 5 | 2400 | 3000×2700 | 青岛宏达 |
| 100000 | 160000 | 3200 | 1000 | 8 | 2000 | 3000×2400 | 武汉新威奇 |
| 125000 | 200000 | 4500 | 1100 | 8 | 350 | 3000×2400 |  |
| 160000 | 250000 | 6000 | 1200 | 6 | 400 | 3000×2700 |  |

2、力的试验

1.6倍公称力试验，除了按JB/T 2547.1的规定进行，还增加了采用吨位仪进行测试。

3、有效能量试验

行标JB/T 11194.2中有效能量试验中的铜棒变形功为运动部分能量的60%，沿用了双盘摩擦压力机的数据（有效能量为运动部分能量的60%）。电动螺旋压力机的传动效率为70%-85%，在实际有效能量试验中，测试铜棒镦后高度远低于行标中的规定值，经过测量、计算和软件模拟，电动螺旋压力机的有效能量均能达到运动部分能量70%的要求，铜棒试件尺寸见下表。

有效能量试验—铜棒试件尺寸

| 公称力 kN | 运动部分能量 kJ | 试件直径d0 mm | 试件高度h0 mm | 镦粗后高度h1 mm | 试件数 件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1600 | 10 | 30 | 45 | ≤22 | 1 |
| 2500 | 15 | 38 | 57 | ≤34 | 1 |
| 3150 | 20 | 42 | 63 | ≤37.5 | 1 |
| 4000 | 36 | 46 | 69 | ≤34 | 1 |
| 5000 | 50 | 50 | 75 | ≤35 | 1 |
| 6300 | 72 | 56 | 84 | ≤38 | 1 |
| 8000 | 100 | 62 | 93 | ≤41.5 | 1 |
| 10 000 | 140 | 56 | 84 | ≤39 | 2 |
| 12 500 | 200 | 62 | 93 | ≤41.5 | 2 |
| 16 000 | 280 | 56 | 84 | ≤39 | 4 |
| 20 000 | 360 | 62 | 93 | ≤45 | 4 |
| 25 000 | 500 | 68 | 102 | ≤47.5 | 4 |
| 31 500 | 700 | 76 | 114 | ≤53 | 4 |
| 40 000 | 1000 | 76 | 114 | ≤55 | 6 |
| 50 000 | 1120 | 80 | 120 | ≤59.5 | 6 |
| 63 000 | 1600 | 90 | 135 | ≤67 | 6 |
| 80 000 | 2280 | 100 | 150 | ≤72.5 | 6 |
| 100 000 | 3200 | 100 | 150 | ≤69.5 | 8 |
| 125 000 | 4500 | 120 | 180 | ≤96.5 | 8 |
| 160 000 | 6000 | 120 | 180 | ≤92.5 | 10 |

验证实例如下：

4、行程次数测试试验验证

通过Excel计算表格，计算60%的行程下，1分钟运行规定次数下所需要的能量，每个型号的压力机所计算的能量都不相同，（这也与电动螺旋压力机的设计有关），然后进行行程次数测试验证。考虑到各个生产厂家的设计有所出入，表中没有给出具体数值，而是给出了一个区间值。参数设置见下表。

行程次数测试试验参数设置

| 公称力 kN | 运动部分能量 kJ | 滑块行程 mm | 行程次数 min-1 | 测试行程 mm | 测试能量占全能量百分比 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1600 | 10 | 320 | 30 | 192 | ≤20 |
| 2500 | 15 | 320 | 28 | 192 | ≤20 |
| 3150 | 20 | 380 | 26 | 228 | ≤20 |
| 4000 | 40 | 400 | 24 | 240 | ≤20 |
| 5000 | 50 | 425 | 22 | 255 | ≤20 |
| 6300 | 80 | 450 | 20 | 270 | ≤20 |
| 8000 | 100 | 475 | 19 | 285 | ≤20 |
| 10000 | 160 | 500 | 18 | 300 | ≤20 |
| 12500 | 200 | 525 | 17 | 315 | ≤20 |
| 16000 | 280 | 600 | 16 | 360 | ≤20 |
| 20000 | 360 | 600 | 15 | 360 | ≤15 |
| 25000 | 500 | 650 | 14 | 390 | ≤15 |
| 31500 | 700 | 700 | 13 | 420 | ≤15 |
| 40000 | 1000 | 750 | 12 | 450 | ≤15 |
| 50000 | 1120 | 800 | 10 | 480 | ≤15 |
| 63000 | 1600 | 850 | 10 | 510 | ≤10 |
| 80000 | 2280 | 900 | 9 | 540 | ≤10 |
| 100000 | 3200 | 1000 | 8 | 600 | ≤10 |
| 125000 | 4500 | 1100 | 8 | 660 | ≤10 |
| 160000 | 6000 | 1200 | 6 | 720 | ≤10 |

验证实例：

五、重大分歧意见的解决过程和结果

无。

六、实施标准的要求和措施建议

本标准发布实施后，CCMI将给相关企业寄送标准文本，并通过相关网站、期刊、会议等渠道宣贯本标准，使广大企业了解、掌握、执行本标准。

建议本标准批准发布6个月后实施。

七、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利及知识产权问题。

八、标准水平建议，预期的社会经济效果。

本标准的制定实施，能有效促进我国电动螺旋压力机的技术发展，推动高端智能装备的更新换代；大大提高锻件产品的一致性及合格率，对我国锻造行业的高端锻造智能成形装备起到积极的推动作用，并能顺应我国重点产业发展的需求，特别是对汽车、航空航天等高标准要求的行业发展产生极大的推动作用。

九、其他需要说明的事项

无。

《电动螺旋压力机》团体标准起草工作组

2024年3月